20260619 AXI Master/Slave 분석 및

Test Bench 작성

Xilinx AXI Template Slave 분석 리포트

교육과정명: ondeviceAI2 시스템반도체설계

이름: 김한림

작성일: 2026.06.22

1. 분석 대상 및 목적

본 문서는 Xilinx IP Packager가 생성한 AXI4-Lite Template Slave 모듈(myip_v1_0_S00_AXI.v)을 분석하고, 직접 작성한 AXI4_master와 연결하여 write/read 동작을 검증한 결과를 정리한다.

2. Xilinx AXI Template Slave 개요

myip_v1_0_S00_AXI는 32-bit data bus와 4-bit address bus를 사용하는 AXI4-Lite slave template이다. 내부에는 slv_reg0~slv_reg3 총 4개의 32-bit memory-mapped register가 있으며, 각 register는 4-byte 간격으로 배치된다.

Register Map

Offset	Register

0x0	slv_reg0	32-bit read/write register

0x4	slv_reg1	32-bit read/write register

0x8	slv_reg2	32-bit read/write register

0xC	slv_reg3	32-bit read/write register

3. Write 동작 분석

Template slave는 S_AXI_AWVALID와 S_AXI_WVALID가 동시에 1이고 aw_en이 1일 때 write address와 write data를 수락한다. 이때 axi_awready와 axi_wready가 한 clock 동안 1로 올라가며, write address는 axi_awaddr에 latch된다.

Register write enable은 다음 조건으로 생성된다.

slv_reg_wren = axi_wready AND S_AXI_WVALID AND axi_awready AND S_AXI_AWVALID

S_AXI_WSTRB는 byte enable 역할을 하므로 strobe bit가 1인 byte lane만 갱신된다. Write가 완료되면 slave는 BVALID를 1로 만들고 BRESP=2'b00(OKAY)을 반환한다. Master가 BREADY를 1로 응답하면 write response handshake가 완료된다.

4. Read 동작 분석

Read transaction에서는 master가 ARVALID와 ARADDR을 출력하고, slave가 ARREADY로 주소를 수락한다. 수락된 주소는 axi_araddr에 저장되고, axi_araddr[3:2] decode 결과에 따라 slv_reg0~slv_reg3 중 하나가 선택된다.

선택된 register 값은 axi_rdata에 실리고, slave는 RVALID=1, RRESP=2'b00(OKAY)을 출력한다. Master가 RREADY=1을 출력하면 read data handshake가 완료된다.

5. 직접 만든 Master와 Xilinx Slave 연결

직접 만든 AXI4_master에는 WSTRB, AWPROT, ARPROT 출력이 없으므로 testbench에서 다음과 같이 보정하였다.

신호	연결	이유

S_AXI_AWADDR	AWADDR[3:0]	Slave address width가 4-bit

S_AXI_ARADDR	ARADDR[3:0]	Slave address width가 4-bit

S_AXI_WSTRB	4'hF	32-bit 전체 write 수행

S_AXI_AWPROT	3'b000	기본 protection 속성

S_AXI_ARPROT	3'b000	기본 protection 속성

6. Testbench 시나리오

직접 작성한 AXI4_master와 Xilinx template slave인 myip_v1_0_S00_AXI를 연결하였다. 0x0, 0x4, 0x8, 0xC 주소에 각각 0x11111111, 0x22222222, 0x33333333, 0x44444444를 write한 뒤 같은 주소를 read하여 readback data를 비교한다. mismatch가 발생하면 $fatal로 실패 처리한다.

7. 시뮬레이션 결과

XSim에서 4개 register에 대해 write 후 readback을 수행하였다. 모든 read data가 write data와 일치하여 PASS를 확인하였다.

(Tcl consoles)

[86 ns] AXI WRITE Addr=0x00000000 WDATA=0x11111111

[136 ns] AXI WRITE Addr=0x00000004 WDATA=0x22222222

[186 ns] AXI WRITE Addr=0x00000008 WDATA=0x33333333

[236 ns] AXI WRITE Addr=0x0000000c WDATA=0x44444444

[286 ns] AXI READ  Addr=0x00000000 RDATA=0x11111111

[336 ns] AXI READ  Addr=0x00000004 RDATA=0x22222222

[386 ns] AXI READ  Addr=0x00000008 RDATA=0x33333333

[436 ns] AXI READ  Addr=0x0000000c RDATA=0x44444444

PASS: custom AXI4_master + Xilinx AXI template slave simulation completed

8. 결론

Xilinx AXI Template Slave는 AXI4-Lite 규격의 기본 read/write handshake를 구현하며, 4개의 32-bit slave register를 제공한다. 직접 만든 AXI4_master와 연결하기 위해 address width, WSTRB, protection 신호를 testbench에서 보정했고, 4개 register write/readback이 정상 동작함을 XSim waveform과 로그로 확인하였다. Waveform 분석 자료는 별도 PowerPoint 파일(20260619_AXI4_Lite_Waveform_Analysis.pptx)에 작성하였다.